内销酒店功能的开机图片、动画、视频制作规范

| 拟 制： | 柯杰燕 | 日 期： | 2018.5.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 核： |  | 日 期： |  |
|  |  | 日 期： |  |
| 批 准： |  | 日 期： |  |

文档修改记录

| 修改日期 | 版本/状态 | 作者 | 修改章节 | 修改描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.5.10 | V1.0 | 柯杰燕 |  | 初版发布 |

目录

目录	3

1.关机动画要求	1

2.动画制作规范	1

3.基本测试用例	4

# 操作方法

  - 酒店功能中的开机图片、动画、视频等文件，均存入在U盘下的/hotel/logo/目录下。没有此目录的需要新建此目录。

  - 设置过程建议在信源无信号的状态，避免图片、动画、视频等文件在预览的过程中出现一些异常现象。

  - 操作步骤：

    - 进入酒店菜单

    - 选择需要更换的选项：Power Logo(开机图片)、Power Animation(开机动画)或Power video(开机视频)。

    - 进入子菜单后，选择如下：Default Logo(默认开机logo)、None Logo(去掉Logo)、User Logo(用户logo)。如果需要替换用户的logo，选择User Logo(用户logo)。

    - 选择后会提示“是否进行预览？”，选择确认继续下一步。选择取消退出设置。

    - 预览过程需要用户确认播放过程是没有存在异常的情况，如果有，可能是需要的文件在制作过程中出现设置不当的地方，需要联系工程人员确认原因。

    - 预览结束后会自动弹出“是否需要进行更换？”（开机图片需要手动按退出键退出），如果预览过程中有问题，请取消设置。如果预览正常，可以进行更换操作。

    - 设置完成后，需要重新启动确认替换是否成功。

    - 设置成功后，可直接通过克隆的方式更换其它机器。

# 开机图片要求

  - MSTAR/MTK机芯：

图片命名：boot0.jpg

图片格式：仅支持JPEG格式，存储方式使用普通的baseline（基线格式）方式，不支持网络使用的progressive(渐进)方式（即打开图片时会由模糊到清晰的方式）。

图片尺寸：1920x1080（推荐）、1280x720

文件大小：小于1M.

  - Amlogics机芯：

图片命名：boot0.bmp

图片格式：仅支持BMP格式，存储方式24位位图。

图片尺寸：1920x1080（推荐）、1280x720

文件大小：无

# 开机动画要求

  - 文件命名：bootanimation.zip

  - 动画播放的时间：小于20秒

  - 动画图片的格式：PNG，存储方式使用普通的baseline（基线格式）方式，不支持网络使用的progressive(渐进)方式（即打开图片时会由模糊到清晰的方式）。

  - 动画图片分辨率：1920*1080（推荐），1280*720

  - 动画图片文件大小： 每张图片不超过300K/张。

  - 整体压缩文件不超过30M

# 动画制作规范

4.1 开机动画包介绍

关机动画bootanimation.zip包，是由一个zip格式的存储格式的压缩包组成，压缩包里面包含一张png格式的图片，还有一个desc.txt的文本文档，开机时按desc.txt里面的指令，屏幕上会按文件名称顺序连续的播放一张张的图片，就像播放原始的胶带影片一样，形成动画。

4.2  bootanimation.zip的目录结构说明

bootanimation的目录是有partx的文件夹以及desc.txt文件组成。

  - 目录结构解释

part0:  一般可以放开机动画的分解图片。一般为.png格式。目前大多平台上为1920*1080的分辨率。（依赖平台解码显示性能）

part1:  一般可以放分解动画的最后一张图片。 同上。

part2:  一般可以放智能系统启动中的图片。同上。

desc.txt: 为动画播放的配置文件。

  - desc.txt 内容：

比如：

1920 1080 25

p 1 0 part0

p 1 100 part1

desc.txt内容配置参数解释:

1920 1080 25

---这里的1920代表图片显示的像素（大小）宽度，1080代表图片显示的像素（大小）高度，25 代表帧数；（图片的宽度和高度依赖具体平台的显示如 720P/1080P等。）

p 1 0 part0

---这里的p代表标志符，1代表循环次数为1次，0代表阶段间隔时间为0，part0代表对应的文件夹名，为第一阶段动画图片目录；

part0 part1和part2文件夹内包含的是动画的系列图片，图片为PNG格式。系列图片文件的加载刷新按文件名的名称排序。必须注意的是，在属性描述完成后要有换行符（回车跳入下一行），已确保指令都已完成。

  - 打包

1. 使用winrar打包，选择ZIP格式，压缩标准要选“储存”

2. 打包不要带上层目录
图片和desc.txt文档都准备好后，开始打包为bootanimation.zip。选中图片文件夹part0 part1 part2和desc.txt（提醒一下：打包前将图片文件夹中的Thumbs.db删除），然后右键选择WINRAR的"添加到压缩文件"进入自定义压缩文件设置：压缩文件格式选择：ZIP，压缩方式选择：存储，然后点击确定即可。

# 开机视频要求

  - 文件命名：视频文件命名为：bootvideo.ts

配置文件命名为：ts.ini

  - 播放时间：小于30秒

  - 封装格式：TS格式。

  - 分辨率：2K以下

  - 文件大小： 文件小于50M。

# 视频制作规范

  - 开机视频的支持格式：

目前封装格式: TS格式

Video格式：MPEG2、H264(AVC)、AVS、VC1

Audio格式：MPEG、AAC、AC3、AC3P、DTS、DRA

  - Ts.ini配置文件的内容

内容如下:

[TS_INFORMATION]

VIDEO_TYPE = 1;

AUDIO_TYPE = 13;

VIDEO_PID = 256;

AUDIO_PID = 257;

PCR_PID = 256;

DURATION = 30;

VOLUME = 25;

VERSION = 1;

  - Ts.ini配置文件的参数设置

[TS_INFORMATION]-----配置头,不变,必写

VIDEO_TYPE = 1;  ------视频类型，对应如下表

AUDIO_TYPE = 13;  ------音频类型，对应如下表

| video类型 | 对应参数值 |  | audio类型 | 对应参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPEG2 | 1 |  | MPEG | 11 |
| H264(AVC) | 2 |  | AAC | 12 |
| AVS | 3 |  | AC3 | 13 |
| VC1 | 4 |  | AC3P | 15 |
|  |  |  | DTS | 16 |
|  |  |  | DRA | 17 |

VIDEO_PID = 256;-------- 视频PID

AUDIO_PID = 257; -------- 音频PID

PCR_PID = 256;   --------节目参考时钟的PID，数值参照视频PID

以上3个建议使用MediaInfo这个软件，查看一下TS视频的PID。

如下图，可以看到播放时间，视频/音频ID，视频/音频的格式：

DURATION = 30;  ---------播放时间，单位为秒

VOLUME = 25;    ---------音量大小，对应电视中的音量值，取值0~100

VERSION = 1;    ---------版本