电视对接需求

| 序号 | 描述 | 必要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将POVODOTool.apk进行系统签名后，放入/system/app下，名称为POVODOTool.apk。（注意POVODOTool.apk需要系统签名，允许安装应用，并且能够通过pm指令静默安装应用。） | 必要 |
| 2 | 删除原来的主页，使用Boot.apk(启动类com.povodo.launcher/.MainActivity)替代，按遥控器上的主页按键必须打开这个程序。将open-desktop.apk放入/system/app目录下。（注意Boot.apk、open-desktop.apk不能签名） | 必要 |
| 3 | 内置应用【需要允许升级】 1、com.povodo.tool（POVODOTool.apk）用于远程维护，需要权限：执行shell命令、安装卸载应用，不能关闭后台服务。【如果实现功能需要系统签名，需要提供签名方法，以便应用升级后能够自己签名】 2、com.povodo.launcher （Boot.apk）替换系统桌面。需要权限：允许显示在其它应用上层显示 | 必要 |
| 4 | 受保护的后台服务：com.povodo.tool、com.povodo.launcher 、com.povodo.housekeeper.tvmqtt。 | 必要 |
| 5 | 提供SDK开发文档或者【酒店菜单/工厂菜单】设置方法 SDK的api必要的功能有： 1、更换开机LOGO【放置酒店LOGO】 2、更换开机动画【放置酒店视频】 3、切换信源 4、静默安装卸载应用 没有API可以通过菜单【酒店菜单/工厂菜单】手动设置： 1、设置功能屏蔽：网络设置、应用管理界面【或者直接屏蔽设置界面和遥控器上打开设置界面的快捷键】、系统还原、在线升级。屏蔽后可以通过接口打开网络设置和应用管理。 2、设置开机音量/最大音量 3、设置上电开机 4、打开/关闭ADB，logcat使用方法 | 必要 |
| 6 | 酒店一般要求： 1、去掉屏保广告和开机广告 2、关闭投屏功能 | 必要 |